# 附件

# 煤炭清洁高效利用重点领域标杆水平和基准水平 ( 2022年版)

| 序 号 | 重点领域 | 指标名称 |  |  |  | 指标单位 | 标杆 水平 | 基准 水平 | 参考标准和政策文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤炭洗选 | 选煤 电力单耗 | 炼焦煤 |  |  | 千瓦时/吨 | 7 | 8.5 | 《选煤电力消耗限额》 (GB 29446) |
|  |  |  | 动力煤 |  |  |  | 3 | 4.5 |  |
| 2 | 燃煤发电 | 供电煤耗 | 新建 机组 | 湿冷机组 |  | 克标准 煤/千瓦时 | 270 | 285 | 《全国煤电机组改造升级实施方案》 (发改 运行〔2021〕1519号) ，不含循环流化床机 组 |
|  |  |  |  | 空冷机组 |  |  | 285 | 300 |  |
|  |  |  | 现役 机组 | 湿 冷 机 组 | 超超临界1000MW |  | 273 | 285 ·K | 1. 系数K为《常规燃煤发电机组单位产品能 源消耗限额》 (GB21258) 中影响因素修正 系数 2. 标杆水平为火电能效对标各类型机组指标 前20%平均值 3. 参考《电力行业 (燃煤发电企业) 清洁生 产评价指标体系》和机组运行情况，确定空 冷机组和循环流化床机组供电煤耗 |
|  |  |  |  |  | 超超临界600MW |  | 276 | 293 ·K |  |
|  |  |  |  |  | 超临界600MW |  | 294 | 300 ·K |  |
|  |  |  |  |  | 超临界300MW |  | 299 | 308 ·K |  |
|  |  |  |  |  | 亚临界600MW |  | 302 | 314 ·K |  |
|  |  |  |  |  | 亚临界300MW |  | 311 | 323 ·K |  |
|  |  |  |  | 空冷机组 循环流化床机组 |  |  | 湿冷+15 |  |  |
|  |  | 大气污染物 排放 | 烟尘排放浓度 |  |  | 毫克/立方米 | 10 | GB 13223 | 1.《常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限 额》 (GB 21258) 2.《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造 工作方案》 (2015) 3.《火电厂大气污染物排放标准》 (GB 13223) |
|  |  |  | 二氧化硫排放浓度 |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度 |  |  |  | 50 |  |  |

— 1 —

| 序 号 | 重点领域 | 指标名称 |  |  | 指标单位 | 标杆 水平 | 基准 水平 | 参考标准和政策文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 燃煤锅炉 供热 | 热效率 | 层状燃烧 燃煤锅炉 | 烟煤Ⅱ类 | % | 86 | 81 | 《工业锅炉能效限定值及能效等级》 (GB 24500) |
|  |  |  |  | 烟煤Ⅲ类 |  | 89 | 84 |  |
|  |  |  |  | 贫煤 |  | 86 | 81 |  |
|  |  |  |  | 无烟煤Ⅱ类 |  | 86 | 81 |  |
|  |  |  |  | 无烟煤Ⅲ类 |  | 86 | 81 |  |
|  |  |  |  | 褐煤 |  | 87 | 82 |  |
|  |  |  | 流化床燃 烧燃煤锅 炉 | 烟煤 Ⅰ 类 |  | 89 | 82 |  |
|  |  |  |  | 烟煤Ⅱ类 |  | 90 | 86 |  |
|  |  |  |  | 烟煤Ⅲ类 |  | 91 | 88 |  |
|  |  |  |  | 贫煤 |  | 90 | 86 |  |
|  |  |  |  | 无烟煤Ⅱ类 |  | 89 | 86 |  |
|  |  |  |  | 无烟煤Ⅲ类 |  | 90 | 86 |  |
|  |  |  |  | 褐煤 |  | 91 | 86 |  |
|  |  |  | 室燃燃烧燃煤锅炉 |  |  | 92 | 88 |  |
|  |  | 大气污染物 排放 | 烟尘排放浓度 |  | 毫克/立方米 | 10 | GB13271 | 1. 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271) 2.标杆水平参考河南、天津、河北等地方锅 炉大气污染物排放标准超低排放水平 |
|  |  |  | 二氧化硫排放浓度 |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物排放浓度 |  |  | 50 |  |  |
| 4 | 煤制合成氨 | 单位产品 综合能耗 | 优质无烟块煤 |  | 千克标准 煤/吨 | 参见《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平 (2021年版) 》 (发改产业〔2021〕1609号) |  |  |
|  |  |  | 非优质无烟块煤、型煤 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粉煤 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大气污染物排放 |  |  |  | 《重污染天 气重点行业 绩效分级及 减排措施》 中煤制氮肥 行业绩效分 级指标的A 级要求 | GB16297、 GB9078 、 GB37822、 GB14554 | 1.《大气污染物综合排放标准》 (GB16297) 2.《工业炉窑大气污染物排放标准》 ( GB9078) 3.《挥发性有机物无组织排放控制标准》 ( GB37822) 4.《恶臭污染物排放标准》 ( GB14554) 5.《重污染天气重点行业绩效分级及减排措 施》 |

— 2 —

| 序 号 | 重点领域 | 指标名称 |  | 指标单位 | 标杆 水平 | 基准 水平 | 参考标准和政策文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 煤制焦炭 | 单位产品 能耗 | 顶装焦炉 | 千克标准 煤/吨 | 参见《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平 (2021年版) 》 (发改产业〔2021〕1609号 |  |  |
|  |  |  | 捣固焦炉 |  |  |  |  |
|  |  |  | 兰炭 |  | 190 | 240 | 《兰炭单位产品能源消耗限额》 (GB 29995) |
|  |  | 大气污染物排放 |  |  | 《关于推进 实施钢铁行 业超低排放 的意见》中 焦化超低排 放的要求 | GB16171 | 1.《关于推进实施钢铁行业超低排放的意 见》 (环大气〔2019〕35号) 2.《炼焦化学工业污染物排放标准》 (GB 16171) |
| 6 | 煤制甲醇 | 单位产品 综合能耗 | 褐煤 | 千克标准 煤/吨 | 参见《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平 (2021年版) 》 (发改产业〔2021〕1609号) |  |  |
|  |  |  | 烟煤 |  |  |  |  |
|  |  |  | 无烟煤 |  |  |  |  |
| 7 | 煤制烯烃 | 单位产品 能耗 | 乙烯和丙烯 |  |  |  |  |
| 8 | 煤制乙二醇 | 单位产品 综合能耗 | 合成气法 |  |  |  |  |
| 9 | 煤制甲醇 煤制烯烃 煤制乙二醇 | 大气污染物排放 |  |  | 参照《重污染 天气重点行业 绩效分级及减 排措施》中炼 油和石油化工 行业绩效分级 指标的A级要 求 | GB16297、 GB9078 、 GB37822、 GB14554 | 1.《大气污染物综合排放标准》 ( GB16297) 2.《工业炉窑大气污染物排放标准》 ( GB9078) 3.《挥发性有机物无组织排放控制标准》 ( GB37822) 4.《恶臭污染物排放标准》 ( GB14554) 5.《重污染天气重点行业绩效分级及减排措 施》 |