| ICS | 65.020.01 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

6523

昌吉回族自治州地方标准

DB 6523/T 409—2024

露地西瓜全程机械化生产技术规程

Technical code of practice for mechanized production of open field watermelon

2024 - 12 - 24发布

2025 - 01 - 15实施

昌吉回族自治州市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国农业科学院西部农业研究中心提出。

本文件由昌吉回族自治州农业农村局归口并组织实施。

本文件起草单位：中国农业科学院西部农业研究中心、农业农村部南京农业机械化研究所、中国农业科学院郑州果树研究所、新疆农业科学院哈密瓜研究中心。

本文件主要起草人：陈晓、龚艳、朱迎春、熊韬、袁高鹏、管春松、王振伟、赵维松、杨俊涛、何影、闫淼。

本文件实施应用中的疑问，请咨询中国农业科学院西部农业研究中心。

本文件的修改意见建议，请反馈至中国农业科学院西部农业研究中心（昌吉回族自治州昌吉市宁边东路195号）、农业农村部南京农业机械化研究所（江苏省南京市玄武区中山门外柳营100号）、中国农业科学院郑州果树研究所（河南省郑州市管城区未来路南端）、新疆农业科学院哈密瓜研究中心（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南昌路403号）、昌吉回族自治州农业农村局（昌吉市北京北路54号）、昌吉回族自治州市场监督管理局（新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市西外环与健康西路交汇处）。

中国农业科学院西部农业研究中心（昌吉回族自治州昌吉市宁边东路195号），联系电话：0994-2337079；传真号码：0994-2337079；邮编：831100。

农业农村部南京农业机械化研究所（江苏省南京市玄武区中山门外柳营100号），联系电话：025-84346237；传真号码：025-84346237；邮编：210014。

中国农业科学院郑州果树研究所（河南省郑州市管城区未来路南端），联系电话0371-60247661；传真号码：0371-65330987；邮编：450009。

新疆农业科学院哈密瓜研究中心（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南昌路403号），联系电话：0991-4539692；传真号码：0991-4539692；邮编：830091。

昌吉回族自治州农业农村局（昌吉市北京北路54号），联系电话：0994-2366258；传真电话：0994-2345361；邮编：831100。

昌吉回族自治州市场监督管理局，联系电话：0994-2586299；传真号码：0994-2586298；邮编：831100。

露地西瓜全程机械化生产技术规程

范围

本文件规定了露地西瓜机械化播种育苗、嫁接、耕整地、施肥、移栽、田间管理、采收运输、废弃物处理、生产记录各作业环节的技术要求。

本文件适用于露地西瓜全程机械化生产作业过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5668  旋耕机

GB/T 8321.10  农药合理使用准则（十）

GB 10395.1  农林机械安全 第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB/T 14225  铧式犁

GB 16715.1  瓜菜作物种子 第1部分 瓜类

GB/T 20346.1  施肥机械 第1部分：全幅宽撒肥机

GB/T 24675.2  保护性耕作机械 第2部分：深松机

GB/T 24675.4  保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙

GB/T 43071  植保无人飞机

JB/T 7284  动力喷雾机

JB/T 10291  旱地栽植机械

JB/T 13854  自走式喷杆喷雾机

NY/T 499  旋耕机 作业质量

NY/T 650  喷雾机（器） 作业质量

NY/T 742  铧式犁作业质量

NY/T 986  铺膜机作业质量

NY/T 997  圆盘耙作业质量

NY/T 1227  残地膜回收机 作业质量

NY/T 1823  温室蔬菜穴盘精密播种机技术条件

NY/T 2623  灌溉施肥技术规范

NY/T 2845  深松机 作业质量

NY/T 4366  撒肥机 作业质量

术语和定义

NY/T 986、NY/T 1823、NY/T 2624、NY/T 3931界定的术语和定义适用于本文件。

播种前准备

选择机具

机具的安全防护、安全警示标志应符合GB 10395.1、GB 10396要求，处于完好状态。所选拖拉机功率与配套机具和作业要求相匹配，机具性能安全可靠。

机具作业前，应按照使用说明书要求对机具进行全面检查、调整和保养。按照农艺要求和作业模式调整好机具并进行试运行。

种子包衣

种子播种前，针对当地可能发生的根部病虫害，选用合适种衣剂进行种子包衣。环境相对湿度不大于70%。

一般选择种子包衣机或种子加工成套设备。

种子包衣后的水分、净度、发芽率应符合GB 16715.1的规定，包衣合格率应大于80%、包衣脱落率应不大于10%。

施肥

宜选择撒肥机或有机肥深施机。撒肥机性能指标应符合GB/T 20346.1规定。

适宜撒肥作业的土地应平坦、无障碍物，地表无积水。适合深施作业的土壤中不应含有直径超过5 cm的石块或坚硬物，土壤含水率应在15%～35%之间。

根据田块大小、土壤条件和肥料种类，合理足施、深施底肥。底肥在耕前撒施或移栽前深施，每667 m2施商品有机肥1000 kg，并亩施复合肥30 kg～40 kg。

撒肥机的撒肥量应符合当地农艺要求，抛洒宽度应达到企业明示值，撒肥均匀性变异系数不大于30%，撒肥机作业质量应符合NY/T 4366的规定。

有机肥深施机的施肥量应符合当地农艺要求，施肥均匀性变异系数不大于40%，最大施肥深度大于20 cm，施肥深度一致性大于85%。

播种

品种选择

西瓜宜选用优质高产、抗性强、商品性好的品种，种子质量应符合GB 16715.1的规定。砧木宜选用亲和力好、抗逆性强、对果实品质无不良影响的适宜嫁接的品种。

穴盘播种

宜选择穴盘精密播种机。

根据育苗要求选用32穴、50穴等与精密播种机配合的标准化穴盘。

播种深度10 mm左右，每穴一粒，空穴率、重播率、播种合格率应符合NY/T 1823规定。

嫁接

宜选择适用于瓜类苗贴接法的嫁接机。

砧木幼苗子叶展平，初显真叶；接穗幼苗子叶初展未见真叶时为适宜的嫁接时期。

选用的砧木与接穗茎粗一致，切削时砧木和接穗的切削角度和切削面长度应一致，切削口平整、洁净、不毛糙；嫁接后切口贴合应牢固。

嫁接成活率应不低于90%。

耕整地

作业条件

应根据当地的种植模式、农艺要求、土壤条件及地表覆盖植被、根茬状况，选择相应的耕整地方式和作业时间。

适宜耕整地作业的土壤绝对含水率在15%～25%之间。

适宜铺膜作业的地块地表应平整，距地表80 mm～120 mm耕层内，土壤应细碎，每平方米最大外形尺寸大于40 mm的土块应不大于5%。

机具选择

深耕宜选用铧式犁或深松机，铧式犁应符合GB/T 14225的规定，深松机应符合GB/T 24675.2的规定。

浅耕宜选用耙或旋耕机，耙应符合GB/T 24675.4规定，旋耕机应符合GB/T 5668规定。

铺膜宜选用铺膜机。

作业要求

深耕、深松宜在晚秋初冬进行，一般3年～4年深耕、深松一次，移栽前应进行整地作业。

采用覆膜种植的田块，根据农艺要求选择地膜，地膜的最小标称厚度不得小于0.01 mm。

作业前，应根据作业田块形状和大小，规划合理的作业路线，减少空驶行程。可通过划线、地头放置中心线标志或导航系统等方式，提高作业直线度，保持一致性。

作业中，应保持匀速直线行驶，避免中途停机和变速行驶。作业时为保证转弯时安全，应留有适当的地头长度。

作业质量

耕深应符合当地农艺要求，铧式犁作业质量应符合NY/T 742规定，深松机作业质量应符合NY/T 2845规定。耙作业质量应符合NY/T 997规定，旋耕机作业质量应符合NY/T 499规定。

浅耕作业后田角余量少，田间无明显漏耕，漏耕率不大于1%，没有二次回耕、壅土、壅草现象，平整度不大于4 cm，地块平整，土壤细碎。

铺膜机作业质量应符合NY/T 986规定，采光面宽度合格率不小于80%，采光面展平度不小于95%，采光面地膜机械破损程度不大于50%。

移栽

根据需要选用半自动或全自动移栽机。移栽机应能调节移栽行距、株距和深度，轮距应与地膜宽度匹配，机具性能指标应符合JB/T 10291的规定。

嫁接苗长至3叶1心时进行移栽，移栽株距50 cm，行距2.2 m，苗株数为600株/667 m2～610株/667 m2，1膜1行，移栽苗距滴灌带15 cm～20 cm。

移栽深度符合当地农艺要求，将穴盘苗基质块覆盖为宜。漏栽率不大于5%，移栽合格率不小于85%，邻接行距合格率不小于90%，株距合格率不小于90%。

小拱棚架设

移栽后，需搭建小拱棚对瓜苗形成简易保护设施，根据作业条件选用小拱棚架设覆膜机。

作业前，将作业机具调整到正常工作状况。确保使用的棚杆直线度较好，通常选择2m长的棚杆，棚膜的宽度应不小于棚杆尺寸。

小拱棚架设覆膜机作业质量应符合当地农艺要求，棚杆栽插深度不小于15 cm,形成的拱棚宽度不大于90 cm,拱棚架设合格率不小于90%，棚膜机械破损程度不大于10%。

夜间空气温度稳定在15 ℃以上可将小拱棚拆除。

田间管理

水肥管理

选用水肥一体化技术。采用滴灌、微喷灌等高效灌溉技术和装备，按西瓜各生长期需水、需肥规律，结合当地农艺要求，合理灌溉、施肥。

按照不同时期的水肥管理，少量多次完成，灌溉润湿深度应满足不同生育时期的农艺要求，作业质量应符合NY/T 2623的规定。

中耕

行间除草可使用中耕机，中耕机械应与种植行距相匹配，具有良好的行间通过性能。

中耕除草作业应无明显伤根，伤苗率不大于3%，中耕除草后，行间杂草应去除干净。

病虫草害防治

病虫草害防治以预防为主、综合防治为原则，应优先采用农业防治、生物防治等绿色防控技术，必要时应采用化学防治。

植保机械应根据地块大小、病虫草害发生情况及控制要求选用药剂及用量，农药使用符合GB/T 8321.10的要求，一般选择动力喷雾机、喷杆喷雾机或植保无人机，机具性能符合JB/T 7284、JB/T 13854或GB/T 43071要求。

作业前，将作业机具调整到正常工作状况。用清水进行试运行，并校准喷雾量和工作幅宽。

植保机械在最高工作压力下工作时，各密封部件应密封可靠，无渗漏等现象。喷雾均匀，药液雾化良好，不漏喷，不重喷，作业指标应符合NY/T 650的要求。

采收运输

宜采用田间作业平台辅助收获，田间作业平台应具有良好的通过性能。

作业时按照作业机具使用说明和当地农艺要求对作业机具进行调整，作业平台高度应方便采收投放。

采用跨垄收获作业方式时，作业平台轮距应与垄间距相匹配。

作业过程中发现异常及故障时，应及时停车检查排除。

废弃物处理

采用地膜覆盖种植的地区，收获后可采用残膜回收机械回收地膜。

藤蔓应及时收集与处理，收集后可采用粉碎机粉碎藤蔓。

残膜回收机作业质量应符合NY/T 1227规定。

粉碎机作业时藤蔓飞溅距离不大于8 m。

生产记录

对生产过程进行记录，记录档案保存不少于两年。生产记录表应符合附录A的要求。

（资料性）
露地西瓜全程机械化生产记录表

表A.1规定了露地西瓜全程机械化生产记录表的格式。

露地西瓜全程机械化生产记录表

| 环节 | 日期 | 作业记录 |  | 作业人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 种子包衣 |  | 机具型号 |  |  |
|  |  | 包衣剂 |  |  |
| 施肥 |  | 机具型号 |  |  |
|  |  | 有机肥施肥量（kg） |  |  |
|  |  | 复合肥施肥量（kg） |  |  |
| 播种 |  | 机具型号 |  |  |
|  |  | 品种 |  |  |
|  |  | 发芽率 |  |  |
| 嫁接 |  | 砧木品种 |  |  |
|  |  | 嫁接成活率 |  |  |
| 耕整地 |  | 机具型号 |  |  |
|  |  | 作业深度 |  |  |
| 移栽 |  | 机具型号 |  |  |
|  |  | 行距 |  |  |
|  |  | 株距 |  |  |
|  |  | 栽植深度 |  |  |
|  |  | 移栽成活率 |  |  |
| 小拱棚架设 |  | 机具型号 |  |  |
|  |  | 棚杆长度 |  |  |
|  |  | 棚膜宽度 |  |  |
|  |  | 栽插深度 |  |  |
|  |  | 拱棚跨度 |  |  |
| 田间管理 |  | 机具型号 |  |  |
|  |  | 施肥量 |  |  |
|  |  | 药剂名称 |  |  |
|  |  | 药剂用量 |  |  |
| 采收 |  | 机具型号 |  |  |