| ICS | 65.020 |
| --- | --- |
| CCS | B 90 |

6523

昌吉回族自治州地方标准

DB 6523/T 295—2025

代替 DBN 6523/T 295-2020

玉米杂交制种机械去雄作业技术规程

Technical code of practice for mechanical detasseling in corn hybrid seed production

2025 - 01 - 13发布

2025 - 02 - 01实施

昌吉回族自治州市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DBN 6523/T 295-2020《玉米杂交制种机械去雄作业技术规程》，与DBN 6523/T 295-2020相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了“范围”的主要内容（见第1章）；

删去了“术语和定义”中的“套形作业”定义，修改“术语和定义”的相关内容（见第3章）；

删去了“田间管理要求”中的“玉米品种”内容（见第4章）；

更改了“机械准备”的主要内容（见5.2）；

更改了“作业要求”的主要内容（见5.3）。

本文件由新疆九圣禾种子标准研究院有限公司提出。

本文件由昌吉州农业农村局归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆九圣禾种子标准研究院有限公司、新疆九圣禾农业技术研究院有限公司、新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所、昌吉市农牧业技术推广中心、新疆九圣禾农业发展有限公司、九圣禾种业股份有限公司。

本文件主要起草人：袁静、蔡国强、刘欢、王文玉、李青军、陈吉武、赵海燕、蔺怀龙、孙国华、王治国、王荣、张振、常宝学、李伟、吴向宏、柳渊、权永刚、喜献珍、王朝阳、李瑜、吴晓静、陈微林。

本标准实施应用中的疑问，请咨询新疆九圣禾农业技术研究院有限公司。

本文件的修改意见建议，请反馈至昌吉回族自治州市场监督管理局（昌吉市西外环与健康西路交叉口东北角）、昌吉回族自治州农业农村局（昌吉市北京北路45号）、新疆九圣禾农业技术研究院有限公司（昌吉市三工镇区火车站丘27栋3层1号）。

新疆九圣禾农业技术研究院有限公司（昌吉市三工镇区火车站丘27栋3层1号），联系电话：0994-2325660；传真：0994-2325660；邮编：831100。

昌吉回族自治州农业农村局（昌吉市北京北路45号），联系电话：0994-2326292；传真：0994-2345361；邮编：831100。

昌吉回族自治州市场监督管理局（昌吉市西外环与健康西路交叉口东北角），联系电话：0994-2329097；传真：0994-2381050；邮编：831100。

玉米杂交制种机械去雄作业技术规程

范围

本文件规定了玉米杂交制种机械去雄作业田间管理、去雄作业、质量检测的要求。

本文件适用于制种玉米适宜种植区的玉米杂交制种机械去雄作业过程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分：禾谷类

GB 5084  农田灌溉水质标准

GB/T 34379  玉米全程机械化生产技术规范

NY/T 503  单粒（精密）播种机 作业质量

DB65/T 4383  春播玉米减肥减药技术规程

DB65/T 4436  北疆制种区玉米高活力杂交种子生产技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

机械去雄  mechanical castration

指利用制种玉米去雄机械去除玉米母本植株雄穗，使其丧失自身授粉能力。

梭形作业  shuttle working

机组工作行程平行于地边，在地头空行掉头，从地边的一侧逐步向另一侧平行推移的作业方法。

植株损伤率  plant damage rate

玉米去雄机在作业过程中轧伤植株数、抽雄过长损伤果穗的植株数占作业总株数百分率。

田间管理要求

地块要求

选择地势平坦、土层深厚、滴灌系统健全、土壤肥力均匀、集中连片、交通便利的地块，地块整体平整，地头预留5 m～10 m转弯区。农田灌溉水质应符合GB 5084的规定，隔离区选择依据DB65/T 4436的规定执行。

种植模式

选择玉米精量播种机，机组安装卫星导航系统，采用干播湿出的播种模式，行距应符合GB/T 34379的规定，株距应根据播种密度确定。

播种质量

播深4 cm～5 cm，播种空穴率≤2%，播种机作业质量应符合NY/T 503的规定。

田间管理

水肥管理

田间水肥管理应符合DB 65/T 4436的要求。

田间去杂去劣

亲本纯度应符合GB 4401.1的规定。第一次去杂在4展开叶～5展开叶期进行，去大苗、异型苗、可疑苗和病苗；第二次去杂在7展开叶期～8展开叶期进行，去生长过旺的高大杂株、异型株、可疑株；第三次去杂在抽雄前，彻底去除高大杂株、异型株、可疑株和矮小株。

病虫草害防治

病虫草害的防治应符合DB65/T 4383的要求。

去雄作业

田间准备

在地块两端做好父本标记，对影响机具作业的因素进行清除，对出水桩或其它不能清除的障碍物作出明显标记。作业前4 d～5 d停水，确认土壤湿度，防止去雄机械作业时陷车。

机械准备

机具选择

与种植模式相匹配的自走式去雄机。

机务准备

调整抽雄器间距，制作2块在去雄器前可安装拆卸的父本防护板；按照去雄机使用手册要求，对去雄机进行全面检查、调整和保养，保证在安全、可靠的前提下进行正常工作，并备好易损件。去雄机作业前，试运行3 m～5 m查看抽雄效果和机械运转情况。

机组人员配备

每台机械应配设2名持有效证件操作人员，1名具备安全操作常识的作业辅助人员。

作业要求

作业方式

机械去雄作业行走方式采用梭形作业，作业速度≤7 km/h。去雄高度根据地块内中等高度的母本玉米来确定。

作业时间

作业时间应根据母本特征特性确定。母本雄穗露出就开始散粉的品种，应在母本雄穗未露出之前进行机械去雄；母本雄穗露出后未立即散粉的品种，应在母本雄穗露出顶叶3 cm～5 cm时进行机械去雄。

作业质量

去雄深度在母本玉米喇叭口以下10 cm～15 cm，抽净率≥90%，植株损伤率≤10%。机械作业时要密切注意激光探头的工作状态，发现激光探头不识别叶片，要及时停车，进行检查。

作业后管理

机械去雄作业完成后，应及时安排人员进行人工复查，去除漏抽的母本雄穗，以及未抽净的母本雄穗残枝。应清除植株上抽出的雄穗，对去除的雄穗应做离田处理，并清理田间弱小亲本植株，防止花粉污染。

安全要求

在确保安全的情况下起步、作业或行驶。作业时严禁人员在机械前活动，作业中严禁转弯和倒退。

质量检测

去雄抽净率

检测标准

机械去雄抽净率≥90%。

检测方法

随机取点调查，每个地块调查点不少于5个，每个点调查200株，统计未抽净株数，按式（1）计算机械去雄抽净率。

Z=M1M2×100	()

式中：

Z——去雄抽净率，%；

M1——未抽净株数，单位为株；

M2——调查总株数，单位为株。

去雄叶片数

检测标准

去除的母本雄穗的带出叶片数为1片～2片。

检测方法

随机取点调查，每个地块调查点不少于5个，每个点随机抽取去雄样25个，调查叶片数量，计算平均值。

植株损伤率

检测标准

植株损伤率≤10%。

检测方法

按照五点取样法进行选点。每个点调查200株，按式（2）统计玉米损伤平均数与测点平均株数的百分比。

A=B1B2×100	()

式中：

A——植株损伤率，%；

B1——植株损伤株数，单位为株；

B2——调查总株数，单位为株。