| ICS | 65.020.20 |
| --- | --- |
| CCS | B 05 |

6523

昌吉回族自治州地方标准

DB 6523/T 276—2025

代替 DB 6523/T 276-2019

“宽早优”机采棉全程机械化技术规范

Technical specification for whole process mechanization of "kuanzaoyou" machine picking cotton

2025 - 05 - 16发布

2025 - 06 - 01实施

昌吉回族自治州市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB6523/T 276-2019《“宽早优” 机采棉全程机械化技术规范》,与DB6523/T 276-2019相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

更改了范围（见1，2019版的1）；

增加了规范性引用文件（见2，2019版的2）；

增加了术语和定义中“宽早优”植棉（见3.1，2019版的3）；

更改了基本要求中机械要求（见4.2.1，2019版的4.2.1）；

更改了基本要求中操作要求（见4.3，2019版的4.3）；

更改了基本要求中农艺要求（见4.4，2019版的4.4）；

增加了基本要求中种子质量要求（见4.5，2019版的4）；

增加了基本要求中种子地膜要求（见4.6，2019版的4）；

更改了整地中5.2（见5.2，2019版的5.2）；

更改了整地中5.4（见5.4，2019版的5.4）；

更改了播种中精量播种（见6.1，2019版的6.1）；

更改了播种中播种要求（见6.2，2019版的6.2）；

更改了播种中播种质量（见6.3，2019版的6.3）；

更改了田间管理中中耕松土（见7.1，2019版的7.1）；

更改了田间管理中施肥追肥（见7.2，2019版的7.2）；

更改了田间管理中机械化施药（见7.3.2，2019版的7.3.2）；

更改了田间管理中机械化施药（见7.3.4，2019版的7.3.4）；

增加了秸秆处理中秸秆打捆回收（见10.2，2019版的10）；

更改了秸秆处理中质量标准（见10.3，2019版的10.2）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国农业科学院棉花研究所提出。

本文件由昌吉回族自治州农业农村局归口并组织实施。

本文件起草单位：中国农业科学院棉花研究所、中国农业科学院西部农业研究中心、新疆联盟优棉科技技术服务有限公司。

本文件主要起草人：宋美珍、曹飞、庞念厂、王德龙、孟永明、董强、周先林、覃琴、浦元春、张潇镭、贵会平、李军宏、王路、胡成成、王龙、王伟、张聚明。

本文件实施应用中的疑问，请咨询中国农业科学院西部农业研究中心。

本文件的修改意见建议，请反馈至中国农业科学院西部农业研究中心（昌吉市宁边东路195号）、昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心（昌吉市北京北路16号）、昌吉回族自治州林业和草原局（昌吉市北京北路16号）、昌吉回族自治州市场监督管理局（昌吉市西外环与健康西路交叉口东北角）。

中国农业科学院西部农业研究中心（昌吉市宁边东路195号），联系电话：0372-2562308；传真号码：0372-2562256；邮编：831100。

昌吉回族自治州林业和草原技术推广中心（昌吉市北京北路16号），联系电话：0994-2342897； 传真：0994-2342897； 邮编：831100。

昌吉回族自治州林业和草原局（昌吉市北京北路16号），联系电话：0994-2341258；传真：0994-2341258； 邮编：831100。

昌吉回族自治州市场监督管理局（昌吉市西外环与健康西路交叉口东北角），联系电话：0994-2329097；传真：0994-2329097； 邮编：831100。

"宽早优"机采棉全程机械化技术规范

范围

本文件规定了“宽早优”机采棉全程机械化生产过程整地、播种、田间管理、采收储运、残膜回收和秸秆处理的技术要求。

本文件适用于“宽早优”机采棉全程机械化作业。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8321（所有部分）  农药合理使用准则

GB 10395.1  农林机械  安全  第1部分：总则

GB/T 21397  棉花收获机

GB/T 24677.1  喷杆喷雾机  技术条件

GB 13735  聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

NY/T 499  旋耕机  作业质量

NY/T 650  喷雾机（器）  作业质量

NY/T 742  铧式犁作业质量

NY/T 997  圆盘耙作业质量

NY/T 1133  采棉机  作业质量

NY/T 1143  播种机质量评价技术规范

NY/T 1227  残地膜回收机  作业质量

NY/T 1276  农药安全使用规范总则

NY/T 1559  滴灌铺管铺膜精密播种机质量评价技术规范

NY/T 2086  残地膜回收机操作技术规程

NY/T 3015  机动植保机械  安全操作规程

DB 6523/T 396-2023  “宽早优”亩产籽棉550kg植棉技术规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

“宽早优”植棉  “kuanzaoyou”panting cotton

宽等行种植、促早发早熟、品质优良的植棉方式。采用76 cm等行距，增强立体采光和株高80 cm～100 cm株间透光；促早发、4月苗、5月蕾、6月花、7月铃；早熟、8月中下旬吐絮，喷施脱叶剂时自然吐絮率≥30，且不早衰；生产优质原棉的植棉方法。

[来源：DB 6523/T 396-2023,3.1,有修改]

田间作业轨迹  feld operation track

机械精密定量和导航定位播种路线轨迹，以播种轨迹为基础，为田间中耕作业、农药喷施、棉花机械收获等确定作业行走路线而记录并校正的轨迹。

卫星定位导航  satellite Positioning and Navigation

以卫星定位系统来确定的机械作业路线的指示操作系统，为播种、中耕、施药、收获等作业提供行驶路线指示。

边膜  ege film

棉花播种时采用地膜覆盖方式，地膜边缘埋入土壤中的部分。

基本要求

棉田要求

大块棉田宜与林带、道路、灌排系统、电力配套，便于机械作业。

机械要求

作业机械采用卫星定位导航，应用卫星精准定位、自动导航、地形匹配辅助导航等现代信息技术装备，实现播种时精准田间作业轨迹、后续作业机械则追寻其播种田间作业轨迹开展耕整地、中耕、病虫害防治、脱叶催熟、棉花收获、残膜回收等作业。

作业机械要符合产品质量标准，性能、功率等达到设计指标，具有质量合格证、生产许可证，备有易损易坏的配件和配套的维修工具。每次作业前做好机械维护调试，保证作业顺畅。

操作要求

作业机械的驾驶员应持有有效的驾驶证件，并严格按照机械操作规程进行作业、调整和维护等。操作应按照GB 10395.1和NY/T 3015的规定执行。

品种作业

选用株型紧凑、茎秆柔韧不倒伏、早熟性好、吐絮集中、含絮力适中的优质高产潜力大的棉花品种，对脱叶剂敏感、第一果枝高度控制距地面≥18 cm，便于机械采收。

种子质量要求

生产用种，纯度≥98%，净度≥99.5%，发芽率≥95%，水分含量≤12%，残酸率≤0.15%，破籽率≤4%，残绒指数≤15。

地膜要求

农用地膜厚度≥0.01 mm，韧性、强度、抗裂性应符合GB 13735的要求。

整地

前茬作物收获后，及时处理秸秆；有残膜的田块使用残膜回收机清运残膜。秋耕春耙清除残膜、秸秆、杂草、杂物。

耕性良好的土壤宜用铧式犁耕翻，然后用钉齿耙或圆盘耙耙地；粘性土壤先翻耕再旋耕。间隔3年～5年深松一次。用铧式犁耕深28 cm～35 cm，作业质量应符合NY/T 742的要求；旋耕机、圆盘耙作业质量应符合NY/T 499和NY/T 997的要求。

结合耕翻用平地机平整土地，根据墒情确定耙深，一般轻耙深8 cm～10 cm，重耙深12 cm～15 cm，耙深合格率＞90 %。农机设计规定耕幅与实际耕幅一致，实际耕幅小于规定耕幅时有漏耕，大于规定耕幅时有重耕，检查机械并调整耕幅一致。

播种前土壤宜“土地平整，地边整齐，表土疏松，土碎无坷垃，土壤干净无杂草、秸秆、残膜等杂物”。播前采用除草剂进行封闭处理。

播种

精量播种

当膜下5 cm地温连续3 d稳定超过12 ℃时即可播种，正常年份在4月10日～4月25日。采用铺管铺膜、精量播种、种孔覆土、加装卫星导航系统的精量播种多功能一体化机械，一穴一粒，地膜宽度2.05 m，一膜三行三管。

播种要求

采用“宽早优”植棉模式，高产棉田收获密度为9000株/666.67 m2～10000株/666.67 m2，播种密度为11000株/666.67 m2～12000株/666.67 m2，株距是7.3 cm～8 cm；一般棉田收获密度为10000株/666.67 m2～12000株/666.67 m2，播种密度为12000株/666.67 m2～13000株/666.67 m2，株距是6.7 cm～7.3 cm。播深1 cm～1.5 cm，种行膜面覆土厚度1 cm～2 cm。

播种质量

铺膜平展紧贴地面，压膜严实，覆土适宜，采光面积＞60%；一行一管，位置准确；铺膜压膜铺设管带不错位、不移位；播行直，深浅一致，覆土均匀，接行准确，不漏不重；播量精准，空穴率＜2%，单粒率＞95%，种子与膜孔错位率≤3%，出苗率≥85%。播种机质量应符合NY/T 1143的要求，滴灌铺管铺膜精密播种机质量应符合NY/T 1559的要求。

田间管理

中耕松土

宜用锄铲式中耕机或锄铲式中耕施肥机等进行中耕松土作业。出苗后至花铃期，在露地的棉行间中耕松土2次～3次，苗期做到表土松碎、不埋苗、不压苗、不伤苗、不拉膜；蕾期如遇雨或土壤板结，及时进行露地中耕，深度为14 cm～16 cm，护苗带8 cm～10 cm，耕宽≥22 cm；无设施滴灌棉田现蕾开花后封行前进行综合中耕，可采用中耕联合作业机进行揭边膜、中耕、培土、除草作业。

施肥追肥

基肥使用肥料撒肥机于耕地前均匀撒施。

机械化施药

苗期植株较矮时选用作业幅度宽、喷洒效率高的大型高地隙吊杆式高效喷雾机、风幕式喷杆喷雾机、航空植保高效机械。成株期宜选择带有双层吊挂垂直水平喷头喷雾机械；优先应用低量喷雾、静电喷雾、高效精准施药机械集成示范等实现精准施药。喷杆喷雾机技术条件符合GB/T 24677.1的要求，作业质量应符合NY/T 650的要求，农药防治应按照GB 8321（所有部分）和NY/T 1276的规定执行。

田间中耕破板结灭除杂草，选用无污染、无残留的除草剂灭除杂草。

苗期植株较矮时选择吊杆式高效喷雾机，对棉行顶部喷洒；现蕾后宜选择风幕式喷杆喷雾机、航空植保高效机械，或带有双层吊挂垂直水平喷头喷雾机械，上部喷雾和侧面吊臂喷洒相结合；打顶后以喷洒上部果枝为主。大型机械喷药要在田外调试，避免药液在田间跑冒滴漏。

脱叶催熟作业宜用风幕式喷杆喷雾机、航空植保高效机械，或带有双层吊挂垂直水平喷头喷雾机械上部喷雾和侧面吊臂喷洒相结合。日平均气温≥18 ℃，喷药时棉株自然吐絮率≥30%，上部棉铃铃期≥35 d。喷药后5 d～7 d的日平均气温≥15 ℃，夜间最低温度≥12 ℃，选择适宜脱叶催熟剂喷洒棉株。脱叶率、吐絮率符合机采棉采收要求。

采收储运

采收时间

采收时棉株吐絮率≥95%、脱叶率≥90%，采净率≥93%，籽棉自然含水率符合机采标准，清除龙葵等杂草，且棉株上无杂物，如塑料残物、化纤残条等。

采收储运

采用适合机采模式的自走式采棉机，并配套打包、运输等机械装备，实现采收、储运机械化。

机采质量

采棉机作业质量应符合GB/T 21397和NY/T 1133的要求。

残膜回收

回收时间

生育期于滴头水前回收残膜，采用中耕切割机沿播种作业轨迹回收边膜；棉花收获后，犁地前采用搂地膜和粉碎秸秆一体机械进行回收；耕层内残膜于犁地后和播种前进行耙地回搂。

回收作业

苗期残膜回收机械，选用轮齿式收膜机、伸缩杆齿式收膜机、齿链式收膜机等；耕前残膜回收机械，选用弹齿式收膜机、链扒式捡拾机、残膜集条机、气吸式残膜回收机等；耕层内残膜清捡机械，选用犁地后残膜清拣机、播前整地残膜回收机等，回收率≥75%。机械作业应按照NY/T 2086执行。

卫星定位导航作业机械要追寻播种田间作业轨迹，实现起膜边装置精确对准膜边，将膜边完全挖起，简化机具结构，提高残膜回收率。

质量标准

坚持在秋翻、春播前采用机械化回收残膜，结合人工揭膜、捡拾残膜等方法提高残膜回收率。回收质量应符合NY/T 1227的要求。

秸秆处理

秸秆还田

应用秸秆粉碎还田机将采摘后的秸秆直接粉碎，铺放于地表，机械深耕后翻入土壤还田。

秸秆打捆回收

棉田采收后，采用秸秆打捆机，将棉杆切断打成捆，用作能源、基质、饲料等。病害重的棉田可选择此方法回收秸秆。

质量标准

秸秆粉碎还田，宜将秸秆有效粉碎，长度≤10 cm、残茬高度≤8 cm，粉碎不遗漏，撒铺要均匀。秸秆打捆回收，残留秸秆≤5%，残茬高度≤8 cm，回收干净。